Техническое задание (редакция 3)

1. Общие сведения

Название проекта: Интегрированный конструкторско-технологический комплекс (ИКТК) с программой-оркестратором («дирижёром»).

Назначение: автоматизированное проектирование методов и средств создания продукции, управление последовательностью технологических процессов (ТП), анализ сборочных единиц, подбор оборудования, выдача рекомендаций при дефиците и сквозное сопровождение технологической подготовки производства (ТПП).

Область применения: машиностроение и смежные отрасли, где требуется проектирование ТП, оснастки, управляющих программ для станков с ЧПУ, а также оценка реализуемости на фактическом парке оборудования предприятия.

Кодовое имя: iktk

Редакция: 3

Статус: утверждено

2. Цель и бизнес-ценность

Цель: сократить время ТПП, снизить количество ошибок и переделок, повысить загрузку оборудования за счёт:

- централизованной оркестрации CAD/CAM/CAPP-модулей;

- анализа сборочных единиц и автоматического построения состава изделия (BOM);

- последовательного проектирования ТП и оснастки для всех деталей и сборки;

- проверки реализуемости ТП на имеющемся парке оборудования;

- выдачи обоснованных рекомендаций при дефиците оборудования.

Метрики успеха:

- Основные: сокращение времени ТПП; снижение ошибок и переделок.

- Дополнительные: повышение загрузки оборудования; снижение простоев из-за отсутствия оснастки и оборудования; сокращение ручных операций при формировании BOM и ТП сборки.

3. Пользователи

- Основные: внутренние инженеры — технологи, конструкторы, нормировщики.

- Этап 2: руководители — аналитика, согласование, утверждение.

- Внешние подрядчики/заказчики: не в MVP; возможны в Релизе 2 при необходимости.

4. Функциональные требования

4.1. Оркестратор («дирижёр»)

- Анализирует состояние проекта и определяет следующий этап.

- Передаёт управление профильному модулю или сервису.

- Поддерживает смешанный режим: автоматическое выполнение с точками контроля и возможностью ручного вмешательства.

- Ведёт журнал решений.

- Обрабатывает отказы внешних модулей: повтор, замена, пропуск с пометкой.

- Поддерживает состояния:

  - ProjectInit

  - GeometryInput

  - GeometryAnalysis

  - AssemblyAnalysis

  - PartProcessPlanning

  - ToolingDesign

  - EquipmentMatching

  - EquipmentGapResolution

  - RecommendationReview

  - AssemblyProcessPlanning

  - Norming

  - Documentation

  - TechnicalControl

  - Completed

4.2. Поддерживаемые ТП в MVP

- Литьё.

- Объёмная штамповка.

- Механообработка, включая формирование управляющих программ для станков с ЧПУ.

- Нормирование.

4.3. Расширение (Релиз 1)

- Ввод имеющегося оборудования предприятия.

- Анализ сборочных единиц и запись состава в БД.

- Последовательное проектирование ТП и оснастки для деталей и сборки.

- Рекомендации по оборудованию при дефиците.

- Аутсорс-опции при невозможности закрыть дефицит собственными силами.

4.4. Ввод геометрии объекта изготовления

Способы ввода:

- Импорт CAD-модели: STEP, IGES, Parasolid, JT, ACIS, STL, OBJ.

- Интеграция с CAD через адаптеры: Siemens NX/Tecnomatix, Dassault DELMIA/3DEXPERIENCE, T-FLEX, Компас.

- Импорт 2D-чертежа: DWG, DXF, PDF (векторный).

- Ручной параметрический ввод.

- 3D-сканирование / реверс-инжиниринг: STL, OBJ, облако точек.

- Загрузка из PDM/PLM/ERP по ссылке или API.

Канонический внутренний формат: STEP AP242 или Parasolid.

Извлекаемые данные:

- габариты, объём, площадь поверхности, масса;

- конструктивно-технологические элементы: отверстия, карманы, пазы, резьбы, фаски, уклоны, радиусы, толщины стенок;

- материал, допуски, шероховатость (при наличии PMI/GD&T);

- признаки для выбора ТП по видам обработки.

Обязательные проверки:

- целостность файла;

- топология и геометрия;

- единицы измерения и допуски;

- отсутствие самопересечений, нулевых толщин, разрывов.

Хранение:

- тяжёлый файл — MinIO/S3;

- метаданные — PostgreSQL, таблица geometry_models;

- каждая загрузка — новая версия, возможен откат;

- действия фиксируются в audit_log.

4.5. Анализ сборочной единицы

- При импорте геометрии определяется, является ли объект сборочной единицей.

- Извлекается структура изделия (BOM): сборка → подсборки → детали.

- Фиксируются:

  - позиции;

  - количества;

  - материалы;

  - связи и сопряжения;

  - крепёж.

- Строится дерево состава, сохраняется в БД с версионностью.

- Предусмотрена ручная корректировка BOM.

- При неполных данных из CAD выводится предупреждение и запрос на дополнение.

4.6. Последовательное проектирование ТП и оснастки

- Для каждой детали — собственный ТП.

- Проектирование оснастки для каждой операции.

- Проверка совместимости оснастки с оборудованием.

- Проектирование ТП сборки на основе BOM и связей.

- Точки контроля: утверждение ТП деталей, утверждение оснастки, утверждение ТП сборки.

4.7. Ввод имеющегося оборудования предприятия

- Реестр оборудования: паспорт станка, модель, инвентарный номер, расположение, статус.

- Возможности: типы операций, точность, габариты, материалы, мощность, усилие, температура.

- Состояние и загрузка: текущее состояние, процент загрузки, сменность, график.

- Совместимость с оснасткой.

- Массовый импорт из файлов и ручной ввод.

- Версионность записей и аудит изменений.

4.8. Рекомендации при дефиците оборудования

- Сбор требований к оборудованию из спроектированных ТП.

- Сопоставление с имеющимся парком.

- Выявление дефицита по критичным параметрам.

- Формирование рекомендаций:

  - альтернативное имеющееся оборудование;

  - докупка или аренда;

  - передача операции на аутсорс;

  - корректировка ТП под имеющийся парк.

- Скоринг вариантов по производительности, загрузке, стоимости, срокам.

- Точка контроля: технолог выбирает вариант — принять, скорректировать, аутсорс, отложить.

- Все решения фиксируются в audit_log и versions.

4.9. Визуализация

- Интерактивный граф ТП с возможностью правки.

- BOM-дерево с раскрытием, подсветкой деталей и переходом к геометрии и ТП.

- Экран «Дефицит оборудования и рекомендации» со сравнением альтернатив.

- Панель статусов этапов, точек контроля, журнал решений оркестратора.

- Экран «Реестр оборудования» с фильтрами и карточкой станка.

4.10. Документирование

- Автоматическое формирование комплектов технологической документации.

- Формирование отчётов по BOM, дефициту оборудования, рекомендациям.

- Версионность, аудит изменений, откат.

- Экспорт в Markdown, PDF, а также в форматы, согласованные с предприятием.

4.11. Нормирование

- Расчёт норм времени и расхода материалов в рамках поддерживаемых ТП.

- Учёт фактического оборудования при расчёте норм.

4.12. Вспомогательные ТП

- Архитектурная готовность к подключению:

  - термообработки;

  - нанесения покрытий;

  - сборки;

  - технического контроля;

  - заготовительных операций холодной и горячей объёмной штамповки.

5. Нефункциональные требования

- Производительность: время отклика интерфейса ≤ 2 с; тяжёлые задачи — асинхронно через очереди; анализ BOM до 1000+ позиций без деградации.

- Масштабируемость: горизонтальное масштабирование сервисов.

- Надёжность: резервное копирование БД и файлового хранилища; восстановление после сбоев; идемпотентность операций оркестратора.

- Безопасность: RBAC + ABAC; аудит действий; защита КТД как коммерческой тайны не требуется (решение C, риск принят и зафиксирован в security_audit.md).

- Совместимость: ядро — отечественное ПО и ОС; интеграции — любые технологии (частичное импортозамещение).

- Доступность: веб-клиент + десктопная оболочка Electron.

- Наблюдаемость: метрики, логи, трассировка, алерты.

6. Архитектура

- Тип: гибридная. Оркестратор и ядро — микросервисы; тяжёлые технологические модули — отдельные приложения.

- Сервисы:

  - orchestrator

  - core

  - gateway

  - auth

  - equipment-service

  - bom-service

  - assembly-process-service

  - recommendation-service

- Тяжёлые модули:

  - casting

  - forging

  - machining

  - norming

- Интеграции: адаптеры к Siemens, Dassault, T-FLEX, Компас; общий клиент CAD/CAM; сервис обмена файлами через MinIO.

- Взаимодействие: REST/gRPC для синхронных вызовов; RabbitMQ/Kafka для длительных ТП.

- Оркестрация: конечный автомат (state machine) для MVP.

- Развёртывание: Docker + Kubernetes.

- CI/CD: GitLab CI.

7. Данные и хранение

- СУБД: PostgreSQL.

- Файловое хранилище: MinIO/S3-совместимое.

- Очереди: RabbitMQ или Kafka.

Ключевые таблицы:

- projects

- technology_processes

- stages

- geometry_models

- equipment

- equipment_capabilities

- equipment_status

- equipment_tooling

- assembly_units

- bom_items

- assembly_connections

- process_plans

- tooling

- tooling_usage

- assembly_operations

- equipment_requirements

- equipment_gap_analysis

- equipment_recommendations

- vendor_catalog

- outsourcing_options

- norms

- users

- roles

- audit_log

- versions

Обязательно: версионность, аудит изменений, откат.

8. Интерфейс и UX

- Сценарий: смешанный — автоматически, но с точками контроля и возможностью вмешательства.

- Ключевые элементы: интерактивный граф ТП, BOM-дерево, панель дефицита и рекомендаций, реестр оборудования.

- Клиент: React + TypeScript.

- Оболочки: веб + Electron.

- Эргономика: понятность, адаптивность, горячие клавиши, контекстные подсказки.

9. Тестирование

- На старте: модульные, интеграционные, e2e, нагрузочные.

- Перед релизом: тесты безопасности.

- Автотесты: в конвейере GitLab CI.

- Новые e2e-сценарии:

  - импорт сборки из CAD;

  - анализ BOM и запись в БД;

  - генерация ТП для всех деталей;

  - генерация ТП сборки;

  - сопоставление с оборудованием;

  - выявление дефицита;

  - выдача рекомендаций;

  - выбор аутсорса или корректировки ТП;

  - фиксация в аудите и версиях.

- Нагрузочные: BOM на 1000+ деталей; параллельные проекты.

- План: test_plan.md.

10. Документация

- Формат: Markdown в репозитории + генерация через MkDocs.

- Состав:

  - архитектура;

  - API (OpenAPI);

  - инструкция по развёртыванию;

  - руководство пользователя;

  - code style guide;

  - регламенты сопровождения.

11. Управление кодом

- Единый стиль, комментарии, версионность.

- Стандарты: code_style_guide.md.

- Ветвление: GitFlow / trunk-based (уточняется на этапе DevOps).

12. Сроки

- MVP: 6–8 месяцев (литьё, штамповка, механообработка, нормирование, оркестратор, граф ТП).

- Релиз 1: +4–6 месяцев (оборудование, BOM, ТП сборки, рекомендации).

- Релиз 2: внешние интеграции, A/B-тесты, библиотека оснастки.

- Релиз 3: предиктивная аналитика, MES/ERP, распределённые производства.

13. Критерии приёмки

- Оркестратор корректно управляет ТП для литья, штамповки, механообработки, нормирования.

- Интерактивный граф ТП работает, поддерживает правку и точки контроля.

- Обеспечены версионность, аудит и откат изменений.

- Пройдены модульные, интеграционные, e2e и нагрузочные тесты.

- Документация сгенерирована и доступна через MkDocs.

- Развёртывание в Docker + Kubernetes воспроизводимо по инструкции.

- Интерфейс доступен в браузере и в Electron-оболочке.

- Реализован ввод оборудования, анализ BOM, генерация ТП для деталей и сборки.

- Реализованы gap-анализ и рекомендации при дефиците оборудования.

- Все решения фиксируются в audit_log и versions.

14. Риски

- Сложность интеграции с разнородными CAD/CAM.

- Ограничения импортозамещения для ядра.

- Принятый риск по защите КТД как коммерческой тайны (решение C).

- Сжатые сроки MVP при 3–4 ТП.

- Неполные BOM из CAD — необходима ручная корректировка.

- Зависимость рекомендаций от полноты и актуальности реестра оборудования.

- Возможное сопротивление пользователей при переходе на новый комплекс.

15. Приложения (ссылки на артефакты)

- architecture.md — архитектурное решение.

- database_schema.sql — схема БД.

- test_plan.md — план тестирования.

- security_audit.md — меры безопасности.

- deployment_guide.md — инструкция по развёртыванию.

- api_specification.yaml — спецификация API (OpenAPI).

- ui_ux_prototype.fig — прототип интерфейса.

- code_style_guide.md — стандарты кода.

- market_research.md — анализ рынка.

- product_roadmap.md — дорожная карта.

- risk_register.md — реестр рисков.

- project_plan.md — план проекта.

- monitoring_guide.md — руководство по мониторингу.

- backup_policy.md — политика резервного копирования.

- security_maintenance.md — регламент ИБ.

- db_maintenance.md — регламент обслуживания БД.

- support_plan.md — план сопровождения.

iktk/

├── orchestrator/

│   ├── src/main/java/ru/iktk/orchestrator/

│   │   ├── config/

│   │   ├── controller/

│   │   ├── service/

│   │   ├── statemachine/

│   │   ├── messaging/

│   │   ├── model/

│   │   ├── repository/

│   │   └── security/

│   ├── src/main/resources/

│   └── src/test/java/ru/iktk/orchestrator/

├── core/

│   ├── src/main/java/ru/iktk/core/

│   │   ├── domain/

│   │   ├── dto/

│   │   ├── exception/

│   │   └── util/

│   └── src/test/java/ru/iktk/core/

├── gateway/

│   └── src/main/java/ru/iktk/gateway/

├── auth/

│   └── src/main/java/ru/iktk/auth/

├── services/

│   ├── equipment-service/

│   │   └── src/main/java/ru/iktk/equipment/

│   │       ├── controller/

│   │       ├── service/

│   │       ├── repository/

│   │       ├── model/

│   │       └── dto/

│   ├── bom-service/

│   │   └── src/main/java/ru/iktk/bom/

│   │       ├── controller/

│   │       ├── service/

│   │       ├── repository/

│   │       └── model/

│   ├── assembly-process-service/

│   │   └── src/main/java/ru/iktk/assembly/

│   │       ├── controller/

│   │       ├── service/

│   │       └── repository/

│   └── recommendation-service/

│       └── src/main/java/ru/iktk/recommendation/

│           ├── controller/

│           ├── service/

│           ├── repository/

│           └── model/

├── integration/

│   ├── siemens/

│   ├── dassault/

│   ├── tflex/

│   ├── kompas/

│   └── common/

├── modules/

│   ├── casting/

│   ├── forging/

│   ├── machining/

│   └── norming/

├── ui/

│   ├── web/

│   │   └── src/

│   │       ├── components/

│   │       ├── pages/

│   │       ├── graph/

│   │       ├── api/

│   │       └── store/

│   └── electron/

├── database/

│   ├── migrations/

│   └── schema/

├── deployment/

│   ├── docker/

│   ├── k8s/

│   └── gitlab-ci/

├── tests/

│   ├── e2e/

│   └── load/

├── shared/

│   └── libs/

└── docs/

├── architecture/

├── api/

├── deployment/

├── user_guide/

└── code_style_guide.md

2. Полный перечень кодов ПО (120 позиций)

Обозначения путей:
orchestrator/... = orchestrator/src/main/java/ru/iktk/orchestrator/
core/... = core/src/main/java/ru/iktk/core/
services/equipment-service/... = services/equipment-service/src/main/java/ru/iktk/equipment/
и т.д.

| № | Местоположение и наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | A. Оркестратор и ядро (1–16) |  |
| 1 | orchestrator/.../OrchestratorApplication.java | Точка входа сервиса оркестратора |
| 2 | orchestrator/.../config/StateMachineConfig.java | Конфигурация конечного автомата |
| 3 | orchestrator/.../controller/OrchestratorController.java | REST API управления проектом и этапами |
| 4 | orchestrator/.../service/OrchestrationService.java | Логика анализа состояния и передачи управления |
| 5 | orchestrator/.../service/DecisionLogService.java | Журнал решений оркестратора |
| 6 | orchestrator/.../statemachine/ProjectState.java | Модель состояний проекта |
| 7 | orchestrator/.../statemachine/TransitionHandler.java | Обработка переходов между этапами |
| 8 | orchestrator/.../messaging/ModuleCommandProducer.java | Отправка команд модулям через очередь |
| 9 | orchestrator/.../messaging/ModuleResultConsumer.java | Приём результатов от модулей |
| 10 | orchestrator/.../repository/ProjectStateRepository.java | Хранение состояний проектов |
| 11 | core/.../domain/Project.java | Доменная модель проекта |
| 12 | core/.../domain/TechnologyProcess.java | Доменная модель технологического процесса |
| 13 | core/.../domain/Stage.java | Доменная модель этапа |
| 14 | core/.../dto/OrchestrationRequest.java | DTO запроса оркестрации |
| 15 | core/.../dto/OrchestrationResponse.java | DTO ответа оркестрации |
| 16 | core/.../exception/OrchestrationException.java | Исключения оркестрации |
|  | B. API Gateway и аутентификация (17–25) |  |
| 17 | gateway/.../GatewayApplication.java | Точка входа API Gateway |
| 18 | gateway/.../config/RoutesConfig.java | Маршрутизация к сервисам |
| 19 | gateway/.../filter/AuthFilter.java | Проверка токенов и прав |
| 20 | auth/.../AuthApplication.java | Точка входа сервиса аутентификации |
| 21 | auth/.../controller/AuthController.java | Логин, выход, обновление токена |
| 22 | auth/.../service/RbacService.java | Ролевая модель доступа |
| 23 | auth/.../service/AbacService.java | Атрибутная модель доступа |
| 24 | auth/.../repository/UserRepository.java | Пользователи и роли |
| 25 | auth/.../audit/AuditService.java | Аудит действий пользователей |
|  | C. Интеграционные адаптеры CAD/CAM (26–31) |  |
| 26 | integration/siemens/SiemensAdapter.java | Интеграция с Siemens NX/Tecnomatix |
| 27 | integration/dassault/DassaultAdapter.java | Интеграция с Dassault DELMIA/3DEXPERIENCE |
| 28 | integration/tflex/TFlexAdapter.java | Интеграция с T-FLEX |
| 29 | integration/kompas/KompasAdapter.java | Интеграция с Компас |
| 30 | integration/common/CadCamClient.java | Общий клиент для CAD/CAM API |
| 31 | integration/common/FileExchangeService.java | Обмен тяжёлыми файлами через MinIO |
|  | D. Технологические модули (32–41) |  |
| 32 | modules/casting/CastingApplication.java | Точка входа модуля литья |
| 33 | modules/casting/CastingProcessService.java | Расчёт и проектирование литейного ТП |
| 34 | modules/forging/ForgingApplication.java | Точка входа модуля объёмной штамповки |
| 35 | modules/forging/ForgingProcessService.java | Расчёт и проектирование штамповочного ТП |
| 36 | modules/machining/MachiningApplication.java | Точка входа модуля механообработки |
| 37 | modules/machining/MachiningProcessService.java | Проектирование механообработки |
| 38 | modules/machining/CncProgramService.java | Формирование управляющих программ ЧПУ |
| 39 | modules/norming/NormingApplication.java | Точка входа модуля нормирования |
| 40 | modules/norming/TimeNormService.java | Расчёт норм времени |
| 41 | modules/norming/MaterialNormService.java | Расчёт расхода материалов |
|  | E. Данные и хранение (42–47) |  |
| 42 | database/migrations/V1__init_schema.sql | Начальная схема БД |
| 43 | database/migrations/V2__project_tables.sql | Таблицы проектов и ТП |
| 44 | database/migrations/V3__versioning.sql | Версионность и аудит |
| 45 | database/schema/erd.md | Описание ERD |
| 46 | shared/libs/StorageClient.java | Клиент MinIO/S3 |
| 47 | shared/libs/VersioningService.java | Сервис версий и отката |
|  | F. UI/UX (48–56) |  |
| 48 | ui/web/src/App.tsx | Корневой компонент веб-клиента |
| 49 | ui/web/src/pages/ProjectPage.tsx | Страница проекта |
| 50 | ui/web/src/pages/ProcessGraphPage.tsx | Интерактивный граф ТП |
| 51 | ui/web/src/components/GraphEditor.tsx | Редактор графа |
| 52 | ui/web/src/components/StageStatus.tsx | Отображение статусов этапов |
| 53 | ui/web/src/api/orchestratorApi.ts | API-клиент оркестратора |
| 54 | ui/web/src/store/projectStore.ts | Состояние проекта |
| 55 | ui/electron/main.ts | Точка входа Electron |
| 56 | ui/electron/preload.ts | Мост для локальных интеграций |
|  | G. DevOps и CI/CD (57–62) |  |
| 57 | deployment/docker/Dockerfile.orchestrator | Сборка образа оркестратора |
| 58 | deployment/docker/Dockerfile.ui | Сборка образа UI |
| 59 | deployment/k8s/orchestrator-deployment.yaml | Развёртывание оркестратора |
| 60 | deployment/k8s/postgres-statefulset.yaml | PostgreSQL |
| 61 | deployment/k8s/minio-statefulset.yaml | MinIO |
| 62 | deployment/gitlab-ci/.gitlab-ci.yml | Конвейер CI/CD |
|  | H. Тестирование (63–66) |  |
| 63 | orchestrator/src/test/.../OrchestrationServiceTest.java | Модульные тесты оркестрации |
| 64 | tests/e2e/ProjectFlowTest.ts | E2E-тест полного цикла |
| 65 | tests/load/OrchestratorLoadTest.js | Нагрузочный тест |
| 66 | tests/security/SecurityCheck.md | Чек-лист тестов безопасности |
|  | I. Документация (67–71) |  |
| 67 | docs/architecture/architecture.md | Архитектурное описание |
| 68 | docs/api/api_specification.yaml | OpenAPI-спецификация |
| 69 | docs/deployment/deployment_guide.md | Инструкция по развёртыванию |
| 70 | docs/user_guide/user_guide.md | Руководство пользователя |
| 71 | docs/code_style_guide.md | Стандарты кода |
|  | J.1. equipment-service (72–79) |  |
| 72 | services/equipment-service/.../EquipmentApplication.java | Точка входа сервиса оборудования |
| 73 | services/equipment-service/.../controller/EquipmentController.java | REST API оборудования |
| 74 | services/equipment-service/.../service/EquipmentService.java | Логика реестра оборудования |
| 75 | services/equipment-service/.../service/EquipmentCapabilityService.java | Возможности оборудования |
| 76 | services/equipment-service/.../repository/EquipmentRepository.java | Доступ к данным оборудования |
| 77 | services/equipment-service/.../model/Equipment.java | Модель оборудования |
| 78 | services/equipment-service/.../model/EquipmentCapability.java | Модель возможностей |
| 79 | services/equipment-service/.../dto/EquipmentDto.java | DTO оборудования |
|  | J.2. bom-service (80–88) |  |
| 80 | services/bom-service/.../BomApplication.java | Точка входа BOM-сервиса |
| 81 | services/bom-service/.../controller/BomController.java | REST API BOM |
| 82 | services/bom-service/.../service/BomService.java | Логика BOM |
| 83 | services/bom-service/.../service/BomExtractionService.java | Извлечение BOM из CAD |
| 84 | services/bom-service/.../repository/AssemblyRepository.java | Сборки |
| 85 | services/bom-service/.../repository/BomItemRepository.java | Состав изделия |
| 86 | services/bom-service/.../model/AssemblyUnit.java | Модель сборочной единицы |
| 87 | services/bom-service/.../model/BomItem.java | Модель позиции BOM |
| 88 | services/bom-service/.../model/AssemblyConnection.java | Модель связей и сопряжений |
|  | J.3. assembly-process-service (89–93) |  |
| 89 | services/assembly-process-service/.../AssemblyProcessApplication.java | Точка входа сервиса ТП сборки |
| 90 | services/assembly-process-service/.../controller/AssemblyProcessController.java | REST API ТП сборки |
| 91 | services/assembly-process-service/.../service/AssemblyProcessService.java | Логика проектирования ТП сборки |
| 92 | services/assembly-process-service/.../service/ToolingService.java | Проектирование оснастки |
| 93 | services/assembly-process-service/.../repository/ProcessPlanRepository.java | Хранение ТП |
|  | J.4. recommendation-service (94–105) |  |
| 94 | services/recommendation-service/.../RecommendationApplication.java | Точка входа сервиса рекомендаций |
| 95 | services/recommendation-service/.../controller/RecommendationController.java | REST API рекомендаций |
| 96 | services/recommendation-service/.../service/EquipmentRecommendationService.java |  |
| 97 | services/recommendation-service/.../service/GapAnalysisService.java | Gap-анализ дефицита оборудования |
| 98 | services/recommendation-service/.../service/OutsourcingService.java | Аутсорс-опции |
| 99 | services/recommendation-service/.../repository/EquipmentRequirementRepository.java | Требования к оборудованию |
| 100 | services/recommendation-service/.../repository/RecommendationRepository.java | Рекомендации |
| 101 | services/recommendation-service/.../model/EquipmentRequirement.java | Модель требований |
| 102 | services/recommendation-service/.../model/EquipmentGapAnalysis.java | Модель дефицита |
| 103 | services/recommendation-service/.../model/EquipmentRecommendation.java | Модель рекомендации |
| 104 | services/recommendation-service/.../model/VendorCatalog.java | Каталог внешнего оборудования |
| 105 | services/recommendation-service/.../model/OutsourcingOption.java | Модель аутсорса |
|  | J.5. UI-компоненты (106–111) |  |
| 106 | ui/web/src/pages/EquipmentRegistryPage.tsx | Экран реестра оборудования |
| 107 | ui/web/src/pages/BomTreePage.tsx | Экран BOM-дерева |
| 108 | ui/web/src/pages/EquipmentGapPage.tsx | Экран дефицита и рекомендаций |
| 109 | ui/web/src/components/EquipmentCard.tsx | Карточка станка |
| 110 | ui/web/src/components/BomTree.tsx | Компонент дерева состава |
| 111 | ui/web/src/components/RecommendationPanel.tsx | Панель рекомендаций |
|  | J.6. Миграции БД (112–114) |  |
| 112 | database/migrations/V4__equipment.sql | Миграция таблиц оборудования |
| 113 | database/migrations/V5__bom.sql | Миграция таблиц BOM |
| 114 | database/migrations/V6__recommendations.sql | Миграция таблиц рекомендаций |
|  | J.7. Тесты (115–117) |  |
| 115 | tests/e2e/AssemblyBomFlowTest.ts | E2E-тест сборки и BOM |
| 116 | tests/e2e/EquipmentGapRecommendationTest.ts | E2E-тест дефицита и рекомендаций |
| 117 | tests/load/BomLoadTest.js | Нагрузочный тест BOM |
|  | J.8. API-документация (118–120) |  |
| 118 | docs/api/equipment_api.yaml | API оборудования |
| 119 | docs/api/bom_api.yaml | API BOM |
| 120 | docs/api/recommendation_api.yaml | API рекомендаций |
|  | /iktk-complex/docs/management/ project_plan.md | план проекта |
|  | /iktk-complex/docs/management/ risk_register.md | реестр рисков |
|  | /iktk-complex/docs/management/ product_roadmap.md | дорожная карта |
|  | /iktk-complex/docs/operations/ monitoring_guide.md | мониторинг |
|  | /iktk-complex/docs/operations/backup_policy.md | резервное копирование |
|  | /iktk-complex/docs/operations/ security_maintenance.md | регламент ИБ |
|  | /iktk-complex/docs/operations/ db_maintenance.md | обслуживание БД |
|  | /iktk-complex/docs/operations/ support_plan.md | план сопровождения |