User Guide — руководство пользователя ИКТК

**Проект:** Интегрированный конструкторско-технологический комплекс (ИКТК)

**Версия:** 1.0.0

**Дата:** актуально на момент редакции 3 `final_TZ.md`

**Аудитория:** инженеры-технологи, конструкторы, нормировщики, руководители

---

## 1. Введение

### 1.1. Что такое ИКТК

**ИКТК** (Интегрированный конструкторско-технологический комплекс) — это программный комплекс для автоматизированного проектирования методов и средств создания продукции. В его основе лежит **оркестратор** («дирижёр») — программа, которая анализирует процесс технологической подготовки производства (ТПП), последовательно передаёт управление профильным модулям (литьё, штамповка, механообработка, ЧПУ, сборка, нормирование) и контролирует результат.

### 1.2. Что вы можете делать в ИКТК

- **Создавать проекты** изготовления деталей и сборочных единиц.

- **Загружать геометрию** из CAD-систем (Siemens, Dassault, T-FLEX, КОМПАС).

- **Проектировать ТП** для литья, штамповки, механообработки, сборки.

- **Формировать управляющие программы** для станков с ЧПУ.

- **Анализировать сборочные единицы** и работать с составом изделия (BOM).

- **Вводить оборудование** предприятия и получать **рекомендации** при его дефиците.

- **Рассчитывать нормы** времени и расхода материалов.

- **Формировать комплект** технологической документации.

- **Управлять версиями** и выполнять **откат** к предыдущим состояниям.

### 1.3. Требования

| Компонент | Требование |

|---|---|

| Браузер | Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+ |

| Разрешение экрана | от 1366×768 |

| Интернет | 10 Мбит/с |

| Electron-оболочка (опционально) | Windows 10+, macOS 12+, Linux (AppImage) |

---

## 2. Начало работы

### 2.1. Вход в систему

1. Откройте браузер и перейдите по адресу `https://iktk.example.com`.

2. Введите **логин** и **пароль**.

3. Нажмите **«Войти»**.

Если вы забыли пароль — обратитесь к администратору. Восстановление пароля выполняется администратором вручную.

**Безопасность:**

- Пароль должен содержать не менее 12 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы.

- После 5 неудачных попыток входа учётная запись блокируется на 30 минут.

- Сессия автоматически завершается через 15 минут неактивности.

### 2.2. Роли пользователей

В ИКТК действует ролевая модель (RBAC). Ваши возможности зависят от роли:

| Роль | Что может |

|---|---|

| **Администратор** (ADMIN) | Полный доступ, управление пользователями, настройками |

| **Руководитель** (MANAGER) | Аналитика, утверждение ТП, точки контроля, аудит |

| **Инженер-технолог** (ENGINEER) | Создание и правка проектов, ТП, оснастки, графа ТП |

| **Нормировщик** (NORMER) | Работа с нормами времени и расхода материалов |

| **Оператор** (OPERATOR) | Просмотр, запуск расчётов |

| **Наблюдатель** (VIEWER) | Только просмотр |

| **Интеграция** (INTEGRATION) | Служебная роль для внешних систем |

### 2.3. Главное окно

Интерфейс состоит из четырёх зон:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [Логотип] Главная Проекты Оборудование Аудит [Профиль ▼] │ ← Хедер
├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ Боковое │ │
│ меню │ Рабочая область │
│ │ │
│ • Дашборд │ │
│ • Проекты │ │
│ • Оборудование │
│ • Нормы │ │
│ • Документация │
│ • Аудит │ │
│ • Пользователи │
│ • Настройки │ │
│ │ │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

text

- **Хедер** — навигация верхнего уровня, профиль, уведомления.

- **Боковое меню** — разделы системы (зависит от роли).

- **Рабочая область** — основной контент текущего раздела.

- **Профиль** — выход, смена пароля, информация о пользователе.

### 2.4. Горячие клавиши

| Клавиши | Действие |

|---|---|

| `Ctrl + K` | Быстрый поиск |

| `Ctrl + S` | Сохранить |

| `Ctrl + Z` | Отменить |

| `Ctrl + Shift + Z` | Повторить |

| `Esc` | Закрыть диалог / отменить |

| `F5` | Обновить |

| `G` затем `P` | Перейти к проектам |

| `G` затем `D` | Перейти к дашборду |

---

## 3. Раздел «Проекты»

### 3.1. Список проектов

Откройте **«Проекты»** в боковом меню. Вы увидите таблицу:

| Колонка | Что показывает |

|---|---|

| Обозначение | Уникальный код проекта (например, КР-001) |

| Наименование | Название проекта |

| Тип объекта | Деталь или сборочная единица |

| Статус | Текущее состояние (Черновик, Активный, Завершён, ...) |

| Этап ТПП | Текущий этап (Ввод геометрии, Проектирование ТП, ...) |

| Ответственный | ФИО инженера |

| Обновлён | Дата последнего изменения |

**Фильтры:**

- Поиск по обозначению или наименованию.

- Фильтр по статусу.

- Фильтр по типу объекта.

- Фильтр по предприятию и ответственному.

**Сортировка:** клик по заголовку колонки.

**Пагинация:** внизу таблицы — размер страницы 10/20/50/100.

### 3.2. Создание проекта

1. Нажмите **«Создать проект»**.

2. Заполните поля:

| Поле | Обязательно | Описание |

|---|---|---|

| Обозначение | Да | Уникальный код (например, КР-001) |

| Наименование | Да | Название проекта |

| Тип объекта | Да | Деталь или сборочная единица |

| Описание | Нет | Дополнительная информация |

| Предприятие | Нет | Код предприятия/филиала |

| Ответственный | Нет | ФИО инженера |

| Запланированные ТП | Нет | Литьё, штамповка, механообработка, ... |

3. Нажмите **«Создать»**.

После создания проект переходит в состояние **«Инициализация»**, затем автоматически — в **«Ввод геометрии»**.

### 3.3. Карточка проекта

Откройте проект из списка. Вы увидите:

- **Хедер проекта** — обозначение, наименование, статус, действия.

- **Прогресс ТПП** — линейка этапов (Steps) и процент выполнения.

- **Текущий этап** — название, категория, доступные события.

- **Вкладки:**

- **Обзор** — основная информация, последние решения оркестратора;

- **Граф ТП** — интерактивный граф технологического процесса;

- **Решения** — полный журнал решений оркестратора;

- **История версий** — версии проекта и точки отката.

**Панель действий** (в правом верхнем углу):

- **Обновить** — перезагрузить данные.

- **Подтвердить** — подтвердить текущий этап (на точке контроля).

- **Откатить** — вернуться к предыдущей версии.

- **Экспорт** — выгрузить документацию.

- **Удалить** — архивировать проект (только для ADMIN).

---

## 4. Ввод геометрии

### 4.1. Способы ввода

ИКТК поддерживает несколько способов ввода геометрии:

| Способ | Когда использовать |

|---|---|

| **Импорт CAD-модели** | Есть готовая модель (STEP, IGES, JT, Parasolid, ...) |

| **Интеграция с CAD** | Работаете в Siemens, Dassault, T-FLEX, КОМПАС |

| **Импорт 2D-чертежа** | Есть чертёж (DWG, DXF, PDF) |

| **Параметрический ввод** | Простая деталь, ввод вручную |

| **3D-сканирование** | Реверс-инжиниринг (STL, облако точек) |

### 4.2. Импорт CAD-модели

1. Откройте проект → вкладка **«Геометрия»**.

2. Нажмите **«Добавить геометрию»**.

3. Выберите способ **«Импорт файла»**.

4. Перетащите файл в область загрузки или нажмите **«Выбрать файл»**.

**Поддерживаемые форматы:**

- STEP (`.step`, `.stp`), IGES (`.igs`, `.iges`), JT (`.jt`), Parasolid (`.x_t`, `.x_b`), STL (`.stl`), 3DXML (`.3dxml`), КОМПАС (`.m3d`, `.a3d`), T-FLEX (`.grb`, `.frw`).

5. Укажите параметры:

| Параметр | Описание |

|---|---|

| Единицы измерения | мм (по умолчанию) |

| Материал | Из справочника |

| Класс точности | По умолчанию |

| Версия | v1, v2, ... |

6. Нажмите **«Загрузить»**.

**Что происходит автоматически:**

- Файл конвертируется в канонический формат (STEP AP242 / Parasolid).

- Извлекаются метаданные: габариты, объём, масса, КТЭ.

- Вычисляется SHA-256 для дедупликации.

- Файл сохраняется в MinIO, метаданные — в PostgreSQL.

**Если обнаружена сборочная единица** — система предложит проанализировать BOM (см. раздел 6).

### 4.3. Интеграция с CAD

Если ваша CAD-система настроена администратором:

1. Нажмите **«Из CAD»**.

2. Выберите систему: Siemens, Dassault, T-FLEX, КОМПАС.

3. Укажите идентификатор модели в CAD.

4. Нажмите **«Импортировать»**.

Модель будет загружена через API CAD-системы.

### 4.4. Electron-оболочка (локальные файлы)

Если вы работаете в Electron-оболочке:

1. Меню **«Интеграции» → «Импорт CAD-модели…»**.

2. Выберите файл на локальном диске.

3. Модель будет загружена в ИКТК.

4. Файл также попадёт в каталог обмена (`~/.iktk/incoming`).

---

## 5. Работа с графом ТП

### 5.1. Что такое граф ТП

**Граф технологического процесса** — визуальное представление последовательности операций изготовления. Каждая операция — узел, переходы между операциями — рёбра.

**Цвета узлов:**

- 🔵 Синий — обычная операция.

- 🟠 Оранжевый — **точка контроля** (требуется ваше решение).

- 🟢 Зелёный — операция завершена.

**Цвета рёбер:**

- 🔵 Синий, анимированный — текущий активный переход.

- ⚪ Серый — обычный переход.

### 5.2. Просмотр графа

1. Откройте проект → вкладка **«Граф ТП»** (или перейдите по маршруту `/projects/{id}/graph`).

2. Используйте:

- **Колесо мыши** — масштаб;

- **Перетаскивание** — панорамирование;

- **Клик по узлу** — открыть свойства операции;

- **Мини-карта** (в правом нижнем углу) — обзор всего графа.

### 5.3. Режим редактирования

Доступен для ролей **ENGINEER** и **ADMIN**.

1. В верхней панели включите переключатель **«Ред.»**.

2. Теперь вы можете:

- **Перетаскивать узлы** — изменять расположение;

- **Создавать связи** — соединять узлы (потянуть за точку на узле);

- **Добавлять операции** — кнопка **«Операция»**;

- **Удалять операции** — кнопка **«Удалить»** или через форму;

- **Редактировать свойства** — клик по узлу → форма справа.

3. Изменения помечаются тегом **«Не сохранено»**.

4. Нажмите **«Сохранить»** — граф обновится на сервере.

5. **«Сбросить»** — отменить все несохранённые изменения.

### 5.4. Редактирование операции

В форме справа укажите:

| Поле | Описание |

|---|---|

| Наименование | Например, «Токарная 010» |

| Описание | Что делается на операции |

| Тип операции | Заготовительная, литьё, механообработка, ... |

| Вид этапа | Основной, вспомогательный, контрольный |

| Оборудование | ID оборудования из реестра |

| Оснастка | ID оснастки |

| Программа ЧПУ | ID управляющей программы |

| Штучное время, мин | Норма времени |

| Подготовительно-заключительное, мин | Норма Тпз |

Нажмите **«Применить»** — изменения попадут в граф (но не сохранятся на сервере, пока не нажмёте **«Сохранить»**).

---

## 6. Работа с BOM

### 6.1. Что такое BOM

**BOM** (Bill of Materials) — состав изделия: дерево сборочной единицы, включающее подсборки, детали, крепёж и материалы.

### 6.2. Анализ сборочной единицы

1. Откройте проект-сборку → вкладка **«BOM»**.

2. Нажмите **«Анализировать сборку»**.

3. Система извлечёт структуру изделия из CAD-модели.

**Что отобразится:**

- Дерево: сборка → подсборки → детали.

- Позиции, обозначения, количества.

- Материалы, связи, крепёж.

### 6.3. Ручная корректировка

Если BOM из CAD неполный:

1. Кликните по позиции → **«Редактировать»**.

2. Измените количество, обозначение, материал.

3. Нажмите **«Сохранить»**.

---

## 7. Точки контроля

### 7.1. Что это

**Точка контроля** — состояние проекта, в котором оркестратор останавливается и ждёт вашего решения. Вы увидите предупреждение **«Требуется решение пользователя»**.

Точки контроля:

- Проектирование ТП деталей;

- Проектирование оснастки;

- Просмотр рекомендаций (при дефиците оборудования);

- Проектирование ТП сборки;

- Технический контроль.

### 7.2. Что можно сделать

На точке контроля доступны действия (зависят от типа точки):

| Действие | Когда доступно |

|---|---|

| **Подтвердить** | Всегда — переход к следующему этапу |

| **Отправить событие** | Выбор конкретного события (например, `IS_PART`, `IS_ASSEMBLY`) |

| **Принять рекомендацию** | На точке `RECOMMENDATION_REVIEW` |

| **Скорректировать ТП** | На точке `RECOMMENDATION_REVIEW` |

| **Выбрать аутсорс** | На точке `RECOMMENDATION_REVIEW` |

| **Отклонить (техконтроль)** | На точке `TECHNICAL_CONTROL` |

### 7.3. Пример: подтверждение ТП деталей

1. Проект остановлен на состоянии **«Проектирование ТП деталей»**.

2. Откройте граф ТП, проверьте операции.

3. Вернитесь на вкладку **«Обзор»**.

4. Нажмите **«Подтвердить»**.

5. При необходимости укажите комментарий.

6. Оркестратор перейдёт к следующему этапу.

---

## 8. Работа с оборудованием

### 8.1. Реестр оборудования

Откройте **«Оборудование»** в боковом меню.

| Колонка | Что показывает |

|---|---|

| Наименование | Название станка |

| Тип | Токарный, фрезерный, пресс, ... |

| Модель | Модель производителя |

| Инвентарный № | Учётный номер |

| Статус | Доступно, Занято, Обслуживание, Списано |

| Загрузка | Процент загрузки |

| Расположение | Цех, участок |

### 8.2. Добавление оборудования

1. Нажмите **«Добавить»**.

2. Заполните паспорт станка:

| Поле | Описание |

|---|---|

| Наименование | Например, «Токарный станок с ЧПУ» |

| Тип | Токарный, фрезерный, ... |

| Модель | Модель |

| Инвентарный № | Учётный номер |

| Статус | Доступно / Занято / Обслуживание / Списано |

| Расположение | Цех |

| Возможности | Типы операций, точность, габариты, материалы |

| Мощность | кВт |

| Загрузка | % |

3. Нажмите **«Сохранить»**.

### 8.3. Массовый импорт

1. Нажмите **«Импорт»**.

2. Загрузите файл CSV/XLSX с перечнем оборудования.

3. Дождитесь завершения импорта.

---

## 9. Дефицит оборудования и рекомендации

### 9.1. Что это

Если для спроектированного ТП не хватает оборудования предприятия, система:

1. Фиксирует **дефицит**.

2. Формирует **рекомендации**:

- альтернативное имеющееся оборудование;

- докупка / аренда;

- аутсорс;

- корректировка ТП.

### 9.2. Просмотр рекомендаций

1. Проект остановлен на точке **«Просмотр рекомендаций»**.

2. Откройте вкладку **«Оборудование»** или **«Дефицит и рекомендации»**.

3. Вы увидите список дефицитов и вариантов их закрытия.

### 9.3. Принятие решения

Для каждого дефицита выберите:

| Действие | Что произойдёт |

|---|---|

| **Принять рекомендацию** | Оборудование назначается, проект продолжается |

| **Скорректировать ТП** | Вернуться к сопоставлению с оборудованием |

| **Выбрать аутсорс** | Операция передаётся подрядчику |

| **Отложить** | Проект остаётся в ожидании |

Нажмите соответствующую кнопку и подтвердите.

---

## 10. Нормы

### 10.1. Что такое нормы

**Нормы** — расчётные значения:

- **Тшт** — штучное время (мин);

- **Тпз** — подготовительно-заключительное время (мин);

- **Тшт-к** — штучно-калькуляционное время (мин);

- **Норма расхода материала** (кг);

- **КИМ** — коэффициент использования материала.

### 10.2. Просмотр норм

1. Откройте проект → вкладка **«Нормы»**.

2. Вы увидите:

- Таблицу норм времени по операциям;

- Таблицу расхода материалов;

- КИМ;

- Расход инструмента.

### 10.3. Источник норм

Нормы могут браться из:

- **Общемашиностроительных** нормативов (по умолчанию);

- **Отраслевых**;

- **Заводских** (уточнённых);

- **Расчётных** (по режимам резания);

- **Фактических** (по замерам).

Смена источника — через настройки проекта или вручную.

---

## 11. Документация

### 11.1. Формирование

1. Откройте проект → вкладка **«Документация»**.

2. Нажмите **«Сформировать комплект»**.

3. Выберите состав:

| Документ | Описание |

|---|---|

| Маршрутная карта | Последовательность операций |

| Операционные карты | Детализация по операциям |

| Карта наладки | Инструменты, режимы, нули |

| Спецификация | Состав изделия |

| Ведомость оснастки | Перечень оснастки |

| Программы ЧПУ | Файлы УП |

4. Нажмите **«Сформировать»**.

5. Документы появятся в списке — можно скачать по одному или архивом.

### 11.2. Экспорт

- **PDF** — для печати;

- **Excel** — для дальнейшей обработки;

- **ZIP** — весь комплект.

---

## 12. Версии и откат

### 12.1. История версий

Каждое изменение проекта фиксируется как версия. Откройте вкладку **«История версий»** — вы увидите:

| Поле | Описание |

|---|---|

| Версия | v1, v2, ... |

| Состояние | Состояние проекта на момент версии |

| Тип изменения | Создание, обновление, откат, утверждение |

| Автор | Кто изменил |

| Дата | Когда |

### 12.2. Откат

1. Найдите нужную версию.

2. Нажмите **«Откатить»**.

3. Укажите причину.

4. Подтвердите.

**Важно:** откат не удаляет историю. Создаётся новая версия с типом `ROLLBACK`, снапшот которой совпадает с целевой версией.

---

## 13. Аудит

Раздел **«Аудит»** доступен для ролей **ADMIN** и **MANAGER**.

### 13.1. Что отображается

| Поле | Описание |

|---|---|

| Пользователь | Кто выполнил действие |

| Действие | LOGIN, APPROVED, ROLLBACK, ... |

| Результат | SUCCESS / FAILURE |

| Причина | Причина ошибки (если FAILURE) |

| IP | Адрес клиента |

| Время | Когда |

### 13.2. Фильтры

- По пользователю;

- По действию;

- По результату;

- По периоду.

### 13.3. Экспорт

Нажмите **«Экспорт»** — выгрузка в CSV/Excel.

---

## 14. Решение типовых проблем

| Проблема | Возможная причина | Что делать |

|---|---|---|

| Не удаётся войти | Неверный пароль | Проверьте раскладку, Caps Lock |

| Учётная запись заблокирована | 5 неудачных попыток | Обратитесь к администратору |

| Проект «завис» | Модуль не отвечает | Обновите страницу, проверьте «Решения» |

| Геометрия не загружается | Неподдерживаемый формат | Проверьте формат (STEP, IGES, JT, ...) |

| BOM неполный | CAD не передал структуру | Дополните вручную (вкладка BOM) |

| Дефицит оборудования | Нет подходящего станка | Выберите рекомендацию или аутсорс |

| Не сохраняется граф | Нет прав | Обратитесь к администратору |

| Ошибка 500 | Внутренняя ошибка | Повторите, сообщите администратору |

| Медленная работа | Много данных | Уменьшите фильтры, обновите страницу |

| Не отображается документ | Не сформирован | Нажмите «Сформировать комплект» |

---

## 15. Глоссарий

| Термин | Определение |

|---|---|

| **ИКТК** | Интегрированный конструкторско-технологический комплекс |

| **Оркестратор** | Программа-«дирижёр», управляющая последовательностью этапов ТПП |

| **ТП** | Технологический процесс |

| **ТПП** | Технологическая подготовка производства |

| **Тшт** | Штучное время |

| **Тпз** | Подготовительно-заключительное время |

| **Тшт-к** | Штучно-калькуляционное время |

| **КИМ** | Коэффициент использования материала |

| **BOM** | Bill of Materials — состав изделия |

| **КТЭ** | Конструктивно-технологический элемент |

| **УП** | Управляющая программа (для ЧПУ) |

| **Граф ТП** | Визуальное представление последовательности операций |

| **Точка контроля** | Состояние, в котором требуется решение пользователя |

| **Откат** | Возврат проекта к предыдущей версии |

| **Gap-анализ** | Анализ дефицита оборудования |

| **RBAC** | Role-Based Access Control — ролевая модель доступа |

| **ABAC** | Attribute-Based Access Control — атрибутная модель доступа |

---

## 16. Обратная связь и поддержка

| Канал | Контакт |

|---|---|

| Техническая поддержка | support@example.com |

| Сообщить об ошибке | issues@example.com |

| Обучение | training@example.com |

| Документация | https://docs.iktk.example.com |

**При обращении укажите:**

- Логин;

- Название проекта;

- Описание проблемы;

- Скриншот (если есть);

- Время возникновения.

---

## 17. Приложения

### 17.1. Часто используемые маршруты

| Раздел | URL |

|---|---|

| Дашборд | `/dashboard` |

| Проекты | `/projects` |

| Карточка проекта | `/projects/{id}` |

| Граф ТП | `/projects/{id}/graph` |

| Геометрия | `/projects/{id}/geometry` |

| BOM | `/projects/{id}/bom` |

| Оборудование | `/projects/{id}/equipment` |

| Дефицит и рекомендации | `/projects/{id}/gap` |

| Программы ЧПУ | `/projects/{id}/cnc` |

| Нормы | `/projects/{id}/norms` |

| Документация | `/projects/{id}/docs` |

| Реестр оборудования | `/equipment` |

| Аудит | `/audit` |

| Пользователи | `/users` |

| Настройки | `/settings` |

### 17.2. История изменений

| Версия | Дата | Изменения | Автор |

|---|---|---|---|

| 1.0 | — | Первичная редакция (ред. 3 ТЗ) | Технический писатель |

---

**Конец документа `user_guide.md`.**

Пояснения к документу:

- Путь: docs/user_guide/user_guide.md — руководство пользователя ИКТК.

- Назначение: практическое руководство для инженеров-технологов, конструкторов, нормировщиков и руководителей.

- Аудитория: пользователи системы (не разработчики).

- Структура (17 разделов):

  - Введение — что такое ИКТК, возможности, требования;

  - Начало работы — вход, роли, интерфейс, горячие клавиши;

  - Раздел «Проекты» — список, создание, карточка;

  - Ввод геометрии — способы, импорт, интеграция с CAD, Electron;

  - Работа с графом ТП — просмотр, редактирование, форма операции;

  - Работа с BOM — анализ, ручная корректировка;

  - Точки контроля — что это, действия, пример;

  - Работа с оборудованием — реестр, добавление, импорт;

  - Дефицит и рекомендации — просмотр, принятие решения;

  - Нормы — что это, просмотр, источники;

  - Документация — формирование, экспорт;

  - Версии и откат — история, откат;

  - Аудит — просмотр, фильтры, экспорт;

  - Решение типовых проблем — таблица;

  - Глоссарий — 17 терминов;

  - Обратная связь — контакты;

  - Приложения — маршруты, история.

- Ключевые особенности:

  - пошаговые инструкции для типовых задач;

  - таблицы с описанием полей и колонок;

  - ASCII-схема интерфейса;

  - цветовые обозначения узлов графа;

  - таблица типовых проблем и решений;

  - глоссарий ключевых терминов;

  - маршруты UI для быстрого перехода;

  - адаптация под роли — что доступно каждой роли.

- Согласованность с проектом:

  - разделы — с UI-страницами (позиции 48–56);

  - состояния — с ProjectState (позиция 6);

  - роли — с RBAC (позиция 22);

  - граф ТП — с ProcessGraphPage (позиция 50) и GraphEditor (позиция 51);

  - BOM — с BomTreePage (позиция 107);

  - оборудование — с EquipmentRegistryPage (позиция 106);

  - дефицит — с EquipmentGapPage (позиция 108);

  - документация — с CncProgramService (позиция 38) и documentation;

  - откат — с VersioningService (позиция 47);

  - аудит — с AuditService (позиция 25);

  - точки контроля — с PointOfControlPanel (компонент в UI).